TT KIỂM SOÁT BỆNH TẬT NGHỆ AN							CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA DƯỢC -VTYT										      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phụ lục: DANH MỤC BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ NĂM 2024

| TT | Danh mục TTB | Model | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu: nội dung thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thiết bị phục vụ khám chữa bệnh tại Trung tâm. |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy đọc elisa bán tự động | Elx808 | Máy | 1 | Bảo dưỡng toàn bộ máy Kiểm tra vệ sinh bên ngoài bên trong thiết bị. Kiểm tra moto hệ quang, kính loc, hệ truyển động. Đo kiểm tra độ hấp thu. |  |
| 2 | Máy huyết học | CELL. TAC | Máy | 1 | Bảo dưỡng máy - Vệ sinh về mặt máy - Vệ sinh bên trong máy: + Nguồn kết nối + Thổi bụi vệ sinh bo mạch + Vệ sinh các giắc cắm + Lau chùi vệ sinh buồn đếm Bạch Cầu - Chạy test máy. |  |
| 3 | Máy huyết học | XN-330 | Máy | 1 | Bảo dưỡng máy - Vệ sinh về mặt máy - Vệ sinh bên trong máy: + Nguồn kết nối + Thổi bụi vệ sinh bo mạch + Vệ sinh các giắc cắm + Lau chùi vệ sinh buồn đếm Bạch Cầu - Chạy test máy. |  |
| 4 | Máy nước tiểu 10 thông số | CLTNTUXSTU | Máy | 2 | Bảo dưỡng định kỳ |  |
| 5 | Máy sinh hóa tự động AU400 | 9115356 | Máy | 1 | Bảo dưỡng máy - Vệ sinh về mặt máy - Vệ sinh bên trong máy: + Nguồn kết nối + Thổi bụi vệ sinh bo mạch + Vệ sinh các giắc cắm + Chạy kiểm tra kính lọc, bước sóng - Chạy test máy. |  |
| 6 | Máy ủ rửa bản giếng elisa | Human | Máy | 1 | Bảo dưỡng định kỳ đáp ứng yêu cầu của chuyên môn. |  |
| 7 | Máy xét nghiệm huyết học Celltac α | 00854-00687 | Máy | 1 | Bảo dưỡng máy - Vệ sinh về mặt máy - Vệ sinh bên trong máy: + Nguồn kết nối + Thổi bụi vệ sinh bo mạch + Vệ sinh các giắc cắm + Lau chùi vệ sinh buồn đếm Bạch Cầu - Chạy test máy. |  |
| 8 | Máy xét nghiệm huyết học Celltac α | 05262 AH | Máy | 1 | Bảo dưỡng máy - Vệ sinh về mặt máy - Vệ sinh bên trong máy: + Nguồn kết nối + Thổi bụi vệ sinh bo mạch + Vệ sinh các giắc cắm + Lau chùi vệ sinh buồn đếm Bạch Cầu - Chạy test máy. |  |
| 9 | Máy FACSCOUNT | BDFACSCount | Máy | 1 | Bảo dưỡng máy - Vệ sinh về mặt máy - Vệ sinh bên trong máy: + Nguồn kết nối + Thổi bụi vệ sinh bo mạch + Vệ sinh các giắc cắm + Lau chùi vệ sinh buồn đếm - Chạy test máy. |  |
| 10 | Máy siêu âm 2D đen trắng xách tay | UF 550CTD VER.02 | Máy | 1 | Bảo dưỡng định kỳ |  |
| 11 | Máy siêu âm 4D | SÔNOACER7/ SA2 | Máy | 1 | Bảo dưỡng máy. Vệ sinh toàn bộ máy, kiểm tra căn chỉnh các thước đo, hệ màu. - Cân chỉnh thông số phát sóng siêu âm của máy chính.Cân chỉnh tín hiệu phát sóng siêu âm của máy ở đầu cổng kết nối . Cân chỉnh tín hiệu phát sóng ở đầu phát sóng sóng nhận hình ảnh. - Kiểm tra toàn bộ cáp kết nối và đầu dò siêu âm khi sử dụng nhận ảnh và để không. - Màn hình độ sáng đèn báo khi sử dụng máy. - Kiểm tra mảng nguồn cấp chính cấp nguồn cho hệ thống siêu âm nhận hình ản. kiểm tra và điều chỉnh mảng nguồn sau khi hạ áp cung cấp nguồn tín hiệu và đèn báo. kiểm tra hệ thống dẫn sóng siêu âm từ nguồn tạo tới cổng ra của máy. test thử các đầu dò nhận hình ảnh khi có và không có sóng siêu âm.. |  |
| 12 | Máy siêu âm 4D | SONIC Touth/SA1 | Máy | 1 | Bảo dưỡng máy. Vệ sinh toàn bộ máy, kiểm tra căn chỉnh các thước đo, hệ màu. - Cân chỉnh thông số phát sóng siêu âm của máy chính.Cân chỉnh tín hiệu phát sóng siêu âm của máy ở đầu cổng kết nối . Cân chỉnh tín hiệu phát sóng ở đầu phát sóng sóng nhận hình ảnh. - Kiểm tra toàn bộ cáp kết nối và đầu dò siêu âm khi sử dụng nhận ảnh và để không. - Màn hình độ sáng đèn báo khi sử dụng máy. - Kiểm tra mảng nguồn cấp chính cấp nguồn cho hệ thống siêu âm nhận hình ản. kiểm tra và điều chỉnh mảng nguồn sau khi hạ áp cung cấp nguồn tín hiệu và đèn báo. kiểm tra hệ thống dẫn sóng siêu âm từ nguồn tạo tới cổng ra của máy. test thử các đầu dò nhận hình ảnh khi có và không có sóng siêu âm. |  |
| 13 | Máy siêu âm 2D | SONIC Touth/SA2 | Máy | 1 | Bảo dưỡng máy. Vệ sinh toàn bộ máy, kiểm tra căn chỉnh các thước đo, hệ màu. - Cân chỉnh thông số phát sóng siêu âm của máy chính.Cân chỉnh tín hiệu phát sóng siêu âm của máy ở đầu cổng kết nối . Cân chỉnh tín hiệu phát sóng ở đầu phát sóng sóng nhận hình ảnh. - Kiểm tra toàn bộ cáp kết nối và đầu dò siêu âm khi sử dụng nhận ảnh và để không. - Màn hình độ sáng đèn báo khi sử dụng máy. - Kiểm tra mảng nguồn cấp chính cấp nguồn cho hệ thống siêu âm nhận hình ản. kiểm tra và điều chỉnh mảng nguồn sau khi hạ áp cung cấp nguồn tín hiệu và đèn báo. kiểm tra hệ thống dẫn sóng siêu âm từ nguồn tạo tới cổng ra của máy. test thử các đầu dò nhận hình ảnh khi có và không có sóng siêu âm. |  |
| 14 | Máy Ủ | IPS SN9045742/ V071 | Máy | 1 | Bảo dưỡng máy Kiểm tra vệ sinh bên ngoài. Kiểm tra sensor. Kiểm tra về sinh bên trong thiết bị. Kiểm tra hệ thống gia nhiệt |  |
| 15 | Máy rửa | SNEC9F320408/ V071 | Máy | 1 | Bảo dưỡng máy Kiểm tra vệ sinh bên ngoài bên trong thiết bị. Kiểm tra hệ thống bơm hút nước. Kiểm tra vệ sinh bo mạch |  |
| 16 | Máy đọc | iMark/V071 | Máy | 1 | Bảo dưỡng máy Kiểm tra vệ sinh bên ngoài bên trong thiết bị. Kiểm tra moto hệ quang, hệ truyển động. Đo kiểm tra độ hấp thu |  |
| 17 | Máy đo chức năng hô hấp | Spirolab | Máy | 1 | Bảo dưỡng định kỳ theo yêu cầu các thiết bị |  |
| II | Thiết bị phục vụ phòng chống dịch tại Trung tâm. |  |  |  |  |  |
| 1 | Pipet 5-10µl | Dragon Lab | Cái | 1 | - Vệ sinh, kiểm tra độ chính xác của dụng cụ |  |
| 2 | Pipet 100-1000µl | Dragon Lab | Cái | 2 | - Vệ sinh, kiểm tra độ chính xác của dụng cụ |  |
| 3 | Pipet 10-100µl | Dragon Lab | Cái | 1 | - Vệ sinh, kiểm tra độ chính xác của dụng cụ |  |
| 4 | Máy lắc Vortex | JSR | Máy | 1 | - Vệ sinh đĩa lắc, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị |  |
| 5 | Máy Ly tâm 24 lỗ | KUBOTA2420 | Máy | 1 | - Vệ sinh đĩa lắc, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị |  |
| 6 | Máy Ly tâm Kubota | Kubota2420 | Máy | 1 | - Vệ sinh đĩa lắc, Rotor, buồng ly tâm, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị |  |
| 7 | Máy ly tâm lạnh | HERMLE Z216MK | Máy | 1 | - Vệ sinh đĩa lắc, Rotor, buồng ly tâm, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị |  |
| 8 | Máy ly tâm lạnh | HERMLE Z216MK | Máy | 1 | - Vệ sinh đĩa lắc, Rotor, buồng ly tâm, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị |  |
| 9 | Máy Spindow | DAIHAN | Máy | 1 | - Vệ sinh đĩa lắc, Rotor, buồng ly tâm, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị |  |
| 10 | Pipet 10-100µl | Dragon Lab | Cái | 3 | - Vệ sinh, kiểm tra độ chính xác của dụng cụ |  |
| 11 | Pipet 5-10µl | Dragon Lab | Cái | 1 | - Vệ sinh, kiểm tra độ chính xác của dụng cụ |  |
| 12 | Pipet 8 kênh 50-300 µl | Genex Beta | Cái | 1 | - Vệ sinh, kiểm tra độ chính xác của dụng cụ |  |
| 13 | Pipet 8 kênh 50-300 µl | Dlab | Cái | 1 | - Vệ sinh, kiểm tra độ chính xác của dụng cụ |  |
| 14 | Tủ lạnh thường | LG | Cái | 1 | - Vệ sinh dàn nóng |  |
| 15 | Máy Ly tâm | C309 -594 - USA | Máy | 1 | - Vệ sinh đĩa lắc, Rotor, buồng ly tâm, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị. |  |
| 16 | Tủ đựng mẫu sinh phẩm | Panasonic | Cái | 1 | - Bảo dưỡng các quạt tản dàn nóng và dàn lạnh; vệ sinh toàn bộ thiết bị |  |
| 17 | Tủ lạnh âm sâu -80 | B120 | Cái | 1 | - Bảo dưỡng các quạt tản dàn nóng và dàn lạnh; vệ sinh toàn bộ thiết bị |  |
| 18 | Kính hiển vi | CH20PYMF200 | Cái | 1 | - Vệ sinh vật kính (ngâm đầu vật kính trong dd chuyên dụng, tách các chất bẩn), sử dụng bông chuyên dụng tẩm hóa chất để làm sạch bẩn trên bề mặt các thấu kính (mốc bụi, kết dầu, tạp chất từ mẫu, v.v…). |  |
| 19 | Tủ lạnh âm Panasonic | U5312-PB | Máy | 1 | - Bảo dưỡng các quạt tản dàn nóng và dàn lạnh; vệ sinh toàn bộ thiết bị |  |
| 20 | Kính hiển vi | OLYMPUS | Cái | 4 | - Vệ sinh vật kính (ngâm đầu vật kính trong dd chuyên dụng, tách các chất bẩn), sử dụng bông chuyên dụng tẩm hóa chất để làm sạch bẩn trên bề mặt các thấu kính (mốc bụi, kết dầu, tạp chất từ mẫu, v.v…). |  |
| 21 | Tủ ATSH | 0123B-A2 | Cái | 1 | - Vệ sinh tấm lọc bụi thô; Vệ sinh màng lọc HEPA. Bảo dưỡng toàn bộ thân máy. |  |
| 22 | Tủ đựng mẫu sinh phẩm | 21215200 | Cái | 1 | - Bảo dưỡng các quạt tản dàn nóng và dàn lạnh; vệ sinh toàn bộ thiết bị |  |
| 23 | Lò nung | L311/B180 | Cái | 1 | - Kiểm tra độ chính xác nhiệt độ và căn chỉnh nếu cần thiết |  |
| 24 | Máy UV-VIS | UV-1800 | Máy | 1 | - Vệ sinh vật kính (ngâm đầu vật kính trong dd chuyên dụng, tách các chất bẩn), sử dụng bông chuyên dụng tẩm hóa chất để làm sạch bẩn trên bề mặt các thấu kính (mốc bụi, kết dầu, tạp chất từ mẫu, v.v…). |  |
| 25 | Tủ bảo ôn | ASCEND | Cái | 1 | - Bảo dưỡng các quạt hút; vệ sinh toàn bộ thiết bị |  |
| 26 | Bộ lọc chân không Inox 3 kênh | 1041504225 | Cái | 1 | - Vệ sinh thân kính, giá để mẫu, phin lọc màu, tụ quang, màn chập. |  |
| 27 | Máy cất nước | A4000D | Cái | 1 | - Bảo dưỡng vệ sinh các bình lọc và toàn thiết bị |  |
| 28 | Máy cất nước | Hamilton | Máy | 1 | - Bảo dưỡng vệ sinh các bình lọc và toàn thiết bị |  |
| 29 | Tủ ấm 370C |  | Cái | 2 | - Bảo dưỡng các quạt tản dàn nóng và dàn lạnh; vệ sinh toàn bộ thiết bị |  |
| 30 | Kính HVQH | CX41/Olympus/S005K2 | Cái | 1 | - Vệ sinh vật kính (ngâm đầu vật kính trong dd chuyên dụng, tách các chất bẩn), sử dụng bông chuyên dụng tẩm hóa chất để làm sạch bẩn trên bề mặt các thấu kính (mốc bụi, kết dầu, tạp chất từ mẫu, v.v…). |  |
| 31 | Kính HVQH | CX41/Olympus/S005K2 | Cái | 1 | - Vệ sinh vật kính (ngâm đầu vật kính trong dd chuyên dụng, tách các chất bẩn), sử dụng bông chuyên dụng tẩm hóa chất để làm sạch bẩn trên bề mặt các thấu kính (mốc bụi, kết dầu, tạp chất từ mẫu, v.v…). |  |
| 32 | Kính hiển vi soi nổi SMZ445 | CH20PYMF200 | Cái | 1 | - Vệ sinh thị kính, lăng kính tương tự. |  |
| 33 | Tủ bảo ôn | ASCEND | Cái | 1 | - Bảo dưỡng , vệ sinh toàn bộ thiết bị |  |
| 34 | Lò nung |  | Cái | 1 | - Bảo dưỡng , vệ sinh toàn bộ thiết bị; kiểm tra hệ thống nhiệt |  |
| 35 | Tủ An toàn Sinh học | 0123B-A2 | Cái | 1 | - Vệ sinh tấm lọc bụi thô; Vệ sinh màng lọc HEPA. Bảo dưỡng toàn bộ thân máy. |  |
| 36 | Tủ lạnh | U5312-PB | Cái | 1 | - Bảo dưỡng , vệ sinh toàn bộ thiết bị |  |
| 37 | Tủ bảo quản 2-8o C | Panasonic | Cái | 1 | - Bảo dưỡng , vệ sinh toàn bộ thiết bị |  |
| 38 | Tủ âm sâu -200C | B120 | Cái | 1 | - Bảo dưỡng , vệ sinh toàn bộ thiết bị |  |
| 39 | Cân phân tích |  | Cái | 1 | - Bảo dưỡng , vệ sinh toàn bộ thiết bị; Kiểm tra tốc độ gió thổi bằng máy đo chuyên dụng, căn chỉnh nếu cần thiết |  |
| 40 | Bộ lọc chân không thủy tinh | DOAP730BN | Cái | 1 | - Bảo dưỡng , vệ sinh toàn bộ thiết bị |  |